# LABORATORIO DE ELECTRONICA DIGITAL.

- TEMA1: INTRODUCCION A LA ELECTRONICA DIGITAL.

Aislante: Se oponen al paso de la corriente.

Conductor: Permite el paso de la corriente.

Semiconductor: Permite el paso de la corriente pero opone resistencia (depende de las Situaciones de la temperatura). Están formados por elementos del cuarto grupo de la tabla periódica (4e- en la última capa).

Esta estructura no permite el paso de la corriente pues no                                                              tiene cargas libres  aislante.

Esta estructura solo es posible a 0 ºK (-273 ºC)  Cero absoluto.

A temperatura ambiente (25 ºC) se rompe la estabilidad y  los  electrones se van del enlace debido a la vibración de los átomos  se provoca cierta inestabilidad.

Cuantos más e- libres haya  pasa más corriente. Este tipo de semiconductores se denominan intrínsecos.

Los huecos no tienen masa pero se interpretan como cargas positivas.                                           HUECO

El átomo intenta atraer los e- hacia los huecos para volver a ser estable.

Los semiconductores intrínsecos no se usan tanto como los semiconductores extrínsecos.

Extrínseco = Intrínseco Dopado (con impurezas).

Las impureza puede ser:

- Trivalente: se añaden elementos del grupo 3 (Al, B).

- Pentavalente: se añaden elementos del grupo 5 (P, SB).

N  Tipo de material Extrínseco.

Hay predominio de cargas negativas.

Solo hay hueco cuando existe un enlace incompleto

Existe mayor facilidad porque además de los e- que se sueltan por condiciones de la temperatura, hay e- sueltos para dar estabilidad.

P  Tipo de material Extrínseco.

Hay predominio de cargas positivas.

Ambos tipos de cargas intervienen en la formación de corriente.

Las cargas que predominan en un semiconductor se llaman

portadores mayoritarios.

- UNION PN:

Los electrones pasan por difusión pero esta no llega a completarse, se interrumpe.

La barrera de potencial (o zona de deflexión) impide que se termine la difusión. Es como una diferencia de potencial que crea una fuerza que evita el paso a través de la unión.

Las baterías hacen más fuerza y entonces pasa la corriente.

ddp2 > ddp1

Esta forma de colocar la batería se denomina posición directa

Si cambiamos el polo positivo (ánodo) por el negativo  (cátodo) se denomina polarización inversa y se juega en contra de la corriente.

                             	=    diodo semiconductor

El sentido de la corriente se considera como el de las cargas positivas.

- TRANSISTOR BIPOLAR:

Es una unión PN:

El bloque del centro se llama Base (B), el de la izquierda se llama Emisor (E) y el de la derecha de llama Colector (C).

Del emisor parte una cantidad de corriente (IC) hacia el colector. Para controlar la corriente  se usa otra corriente (IB) que entra por la base.

Los modos de funcionamiento son:

- Corte:

IB  0  IC = 0

Interrumpe la corriente.

- Zona lineal o activa:

IB  0  Ic = βIB

- Saturación:

IB  0  IcβIB

Si el transistor funciona en corte  tendrá las dos uniones polarizadas inversamente. Si está en saturación  las dos uniones estarán polarizadas directamente. Si está en zona activa  hay una unión polarizada directamente (la más cercana) y otra polarizada inversamente(la más lejana).

El transistor en corte proporciona una corriente de salida prácticamente nula y la tensión de salida es relativamente grande. En cambio cuando está en saturación proporciona una corriente de salida prácticamente nula y una tensión de salida relativamente grande.

50

- TEMA 2: CARACTERISTICAS DE LAS FAMILIAS LOGICAS.

Una familia lógica es un conjunto de circuitos con la misma filosofía de diseño y características comunes.

- ESCALAS DE INTEGRACION:

Mide el grado de miniaturización de un conjunto:

| SIGLAS | NOMBRE | MAXIMO NUMERO DE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PUERTAS | TRANSISTORES |  |
| S.S.I. | Small Scale Integration | 10 |  | 100 |
| M.S.I. | Medium Scale Integration | 100 |  | 1.000 |
| L.S.I. | Large Scalen Integration | 1.000 |  | 10.000 |
| V.L.S.I. | Very Large Scale Integration | 10.000 |  | 100.000 |
| V.H.L.S.I. | Very High Large Scale Integratation | Más de 10.000 |  | Más de 100.000 |

- FAMILIAS LOGICAS REPRESENTATIVAS:

TTL(Bastante rápida), HTL, ECL, I2L, CMOS

Características:

- Tipo de Transistor utilizado:

Transistores Bipolares (TTL, HTL, ECL, I2L):

- Es rápida.

- Consumen relativamente mucho.

- No permiten una gran escala de integrción.

- Solo admiten una tensión de alimentación.

Transistores MOS (CMOS):

- Es algo más lenta.

- Consumen muy poco.

- Permiten una gran escala de integración.

- Admiten varias tensiones de alimentación.

- Tipo de Lógica:

- Positiva(+): Los valores más altos se equiparan a “1” y los más bajos a “0”.

- Negativa(-): Los valore más altos se equiparan a “0” y los más bajos a “1”.

- Tiempo de Respuesta: El tiempo de respuesta de una puerta lógica es el tiempo que tarde una puerta lógica en realizar su trabajo.

- Frecuencia máxima de trabajo: Es el número máximo de operaciones que puede hacer por segundo.

F.T.=1tR

1Hz = 1 operación por segundo.

1MHz = 1.000.000 de operaciones por segundo.

- Consumo de potencia: Es lo que gasta una puerta.Un circuito con elevado consumo no permite una gran escala de integración. La mayor velocidad se suele conseguir gracias a grandes consumos.

- Transferencia de tensión: Son los valores de tensión que admite una familia lógica como “1” y como “0”.

Si un valor se encuentra en la banda prohibida, el circuito funcionará anómalamente.

El rango de salida está incluido en el de entrada (no hay amplificadores).

El valor máximo de salida no puede superar el valor del polo positivo y el mínimo el del negativo.

- FAN – OUT: Es el número máximo de entradas que se puede conectar a una salida.

FOH=IOHIIHFOL=IOLIIL El FO, no tiene unidades.

En caso de que el FOH y el FOL sean distintos, se escoge el menor.

- Compatibilidad de familias lógicas: Las familias lógicas se pueden conectar entre sí siempre que:

- Tensión VOH≥ VIHVOL≤ VIL

- Corriente IOH≥ IIHIOL≥ IIL

|  | RTL | DTL | HTL | ECL | TTL | CMOS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRT | ## Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | Bipolar | MOS |
| Lógica | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva |
| Alimentación | 3V | 5V | 15V | -5,2V | 5V | 3-18V |
| Disipación | 10mW | 10mW | 55mW | 50mW | 10mW | 0,01mW |
| TR | 50ns | 25ns | 90ns | 1ns | 10ns | 30ns |
| F.O. | 5 | 8 | 10 | 35 | 10 | >50 |
| Ruido | 0,15V | 1V | 6V | 0,2V | 0,3V | 1V |

- TEMA 3: CONFIGURACION DE SALIDA.

- Totem Pole:

Por cada terminal de salida.

Solo uno de los dos transistores puede estar en saturación, con lo que solo pueden haber dos estados:

- T1 en saturación y T2 en corte.

- T1 en corte y T2 en saturación.

BUS: Es un camino a través del que viajan los datos. Esta configuración no admite conexiones tipo BUS ya que se produciría un cortocircuito.

- TRIESTADO (PUERTAS TRIESTADO):

Cuando tanto T1 como T2 se encuentran en corte se produce el llamado estado de alta imperancia. La salida no tiene ningún valor lógico.

La señal de control que se usa para poner las puertas en estado de alta imperancia es: ENABLE.

Las puertas triestado pueden estar activadas tanto a nivel alto como a nivel bajo:

| ## ACTIVA A NIVEL ALTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## E | A | ## B | F |
| DESACTIVADA | 0 | 0 | 0 | Z |
|  | 0 | 0 | 1 | Z |
|  | 0 | 1 | 0 | Z |
|  | 0 | 1 | 1 | Z |
| ACTIVADA | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1 | 0 | 1 | 0 |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 |

| ## ACTIVA A NIVEL BAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ## E | A | B | F |
| ACTIVADA | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 |
|  | 0 | 1 | 1 |  |
| DESACTIVADA | 1 | 0 | 0 | Z |
|  | 1 | 0 | 1 | Z |
|  | 1 | 1 | 0 | Z |
|  | 1 | 1 | 1 | Z |